01.07.2022

Nummer:

Frankenberg G03

Datum:

Frankenberg GmbH

Mitterrand Straße 3

52146 Würselen

Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Verantwortlich:

Stefan Gleixner

Arbeitsbereich:

Produktionsleiter

Gefahrstoffbezeichnung

P3-Topax 990

Enthält außerdem:

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

CAS:2372-82-9 >=3-<5% / AlkylaminoxideCAS:68955-55-5 >=3-<5%

Alkohol, C13-C15, verzweigt und linear, ethoxyliert

CAS: 157627-86-6 >=1-2,5%

hellgelb

Farbe:

flüssig

Form:

nach Essigsäure

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Frankenberg / Reinigung

Bearbeiter/in:

A.Thomas, SIFA

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für Mensch

Verursacht Hautreizungen

Verursacht schwere Augenschäden

Gefahren für Umwelt

Wassergefährdungsklasse 2, deutlich wassergefährdend.

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:

- Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

- Nicht einnehmen.

- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

- Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.

- Aerosol/Dampf nicht einatmen.

Verwendungsanleitung:

P3-topax 990 ist geeignet zur Desinfektion von Anlagen und Geräten sowie Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie im Schaumverfahren.

- Desinfektion von Transporteinrichtungen, Zerlegebändern, Verarbeitungsmaschinen etc. in der Fleisch verarbeitenden Industrie.

- Außendesinfektion in Feinkostbetrieben von Mischtanks, Füll- und Verpackungsmaschinen etc.

- Desinfektion in Milch verarbeitenden Betrieben von Kühl- und Reiferäumen, Käseformen etc.

- Außendesinfektion von Füllern und Transporteuren in der Getränkeindustrie

- Einlegedesinfektion für Kleinteile

- Bei manueller, durch Wischen, Scheuern oder Bürsten mechanisch unterstützter Verfahrensweise,

ist auch die Verfahrensform einer kombinierten Reinigung und Desinfektion von Flächen und Kleinteilen anwendbar

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G03

1 von 3

Seite:

Transport: Der Absender/Versender/Sender muss sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

Transportgefahrenklasse: 9

UN-Nummer: 3082

Lagerung:

- Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

- Behälter dicht verschlossen halten.

- In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

- Bei Gasentwicklung und unzureichender Entlüftung des Containers besteht Berstgefahr.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Nahrungs- / Futtermitteln, Getränken, Reduktionsmitteln und brennbaren Stoffen lagern.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Handschutz:

Empfohlener vorbeugender Hautschutz

Handschuhe

Nitrilkautschuk / Butylkautschuk

Durchbruchzeit: 1-4 Stunden

Minimale Dicke für Butylkautschuk 0,3mm, für Nitrilkautschuk oder vergleichbarer andere Materialien 0,2mm (bitte ziehen Sie ggf. Ihren Handschuhhersteller / Händler zu Rate).

Handschuhe müssen entfernt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.

Augenschutz:

Korbbrillen / Gesichtsschutzschild verwenden.

Atemschutz:

Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt. Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU-Richtlinie oder gleichwertige auswählen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

- Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

- Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

- Rauchen verboten.

Beschränkungen für Beschäftigte

Umgang für Jugendliche erlaubt, wenn es zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist, die Jugendlichen mindestens 16 Jahre alt sind und durch einen Fachkundigen beaufsichtigt werden. Die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G03

2 von 3

Seite:

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: keine bekannt.

Besondere vom Stoff / Gemisch ausgehende Gefahren: Nicht brennbar.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zu den Zerfallsprodukten können folgende Materialien gehören:

Kohlenstoffoxide / Stickoxide (NOx) / Schwefeloxide / Phosphoroxide.

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten: Kohlenstoffoxide / Stickoxide (NOx) / Schwefeloxide / Phosphoroxide.

Hinweise für die Brandbekämpfung: Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

Umweltschutzmaßnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in die Behälter zur Entsorgung gemäß den lokalen- / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Spuren mit Wasser wegspülen. Bei großen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

Wichtige Rufnummern

Feuerwehr: 112                                       Rettungsleitstelle: 112

Arzt: Rhein-Maas Klinikum, Würselen; Tel.: 02405 / 620

Ersthelfer: Siehe Aushang                           Notrufnummer: 02173 / 59917000

Verbandkasten und Augenspülflasche: Produktionsbüro, Werkstatt, Küche

Erste Hilfe

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Kleidungskontakt: Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.

Bei Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls verfügbar milde Seife verwenden. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Bei Augenkontakt: Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Beim Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung

Produkt: Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder   Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen: Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, Landes, und Bundes Vorschriften

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G03

3 von 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.: