01.07.2022

Nummer:

Frankenberg G11

Datum:

Frankenberg GmbH

Mitterrand Strasse 3

52146 Würselen

Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Verantwortlich:

Stefan Gleixner

Arbeitsbereich:

Produktionsleitung

Gefahrstoffbezeichnung

P3-riksol

Produkt:

Reinigungsmittel

Enthält außerdem:

Isotridecanol, Cas-Nr.: 69011-36-5, >= 5 - < 10 %

hellgelb

Farbe:

flüssig

Form:

aromatisch

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Frankenberg / Reinigung

Bearbeiter/in:

A.Thomas, SIFA

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für Mensch

An der Haut: Verursacht Hautreizungen.

Am Auge: Verursacht schwere Augenschäden.

Beim Verschlucken: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Beim Einatmen: Keine Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahren für Umwelt

Wassergefährdungsklasse 2, deutlich wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:

- Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

- Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

- Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verwendungsanleitung:

- P3-riksol je nach Art und Grad der Verschmutzung in 0.1 bis zu 5%iger Anwendungslösung auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und abwaschen.

- Stark befettete Teile werde zweckmäßig vorher eingeweicht und anschließend abgebürstet oder geschrubbt.

Transport: Der Absender/Versender/Sender muss sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

Transportgefahrenklasse: Kein Gefahrengut.

UN-Nummer: Kein Gefahrengut.

Lagerung:

- Behälter dicht verschlossen halten.

- In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Nahrungs- / Futtermitteln und Getränken lagern.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz: Vorbeugender Hautschutz.

Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Handschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G11

1 von 3

Seite:

Augenschutz: Korbbrillen / Gesichtsschutzschild verwenden.

Atemschutz: Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt. Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie oder gleichwertige auswählen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

- Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

- Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

- Rauchen verboten

Beschränkungen für Beschäftigte

Umgang für Jugendliche erlaubt, wenn es zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist, die Jugendlichen mindestens 16 Jahre alt sind und durch einen Fachkundigen beaufsichtigt werden. Die Beschäftigungsbeschränkungen nach Gefahrstoffverordnung sind zu beachten

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: keine bekannt.

Besondere vom Stoff / Gemisch ausgehende Gefahren: Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: Nicht brennbar. Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx), Schwefeloxide und Phosphoroxide.

Hinweise für die Brandbekämpfung: Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften  entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für angemessene Lüftung sorgen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt  vermeiden. Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes  Atemschutzgerät zu tragen. Sicherstellen, dass nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten  eingesetzt wird.

Umweltschutzmaßnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Alle Zündquellen entfernen, wenn  gefahrlos möglich. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Spuren mit Wasser wegspülen. Bei großen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann

Wichtige Rufnummern

Feuerwehr: 112                                            Rettungsleitstelle: 112

Arzt: Rhein-Maas Klinikum, Würselen; Tel.: 02405 / 620

Ersthelfer: Siehe Aushang                           Notrufnummer: 02173 / 59917000

Verbandkasten und Augenspülflasche: Produktionsbüro, Werkstatt, Küche

Erste Hilfe

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Bei Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen.

Bei Augenkontakt: Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den  Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort  Arzt hinzuziehen.

Beim Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G11

2 von 3

Seite:

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt: Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung  vorzuziehen. Ist eine  Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen  Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen: Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere  Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes  Vorschriften.

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G11

3 von 3

Seite: