01.07.2022

Nummer:

Frankenberg G08

Datum:

Frankenberg GmbH

Mitterrand Strasse 3

52146 Würselen

Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Verantwortlich:

Stefan Gleixner

Arbeitsbereich:

Produktionsleitung

Gefahrstoffbezeichnung

TOPACTIVE LA

Produkt:

flüssiges, schwach alkalisches Reinigungsmittel

Enthält außerdem:

Natriumcarbonat, Cas-Nr.: 497-19-8, >= 3 - < 5 %

Alkylpolyglykoside, Cas-Nr.: 110615-47-9, >= 3 - < 5 %

Säuren, Cas-Nr.: 112-80-1, >= 1 - < 2,5 %

Ethanol, Cas-Nr.: 64-17-5, >= 5 - < 10 %

dunkelgelb

Farbe:

flüssig

Form:

arminartig

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Frankenberg / Reinigung

Bearbeiter/in:

A.Thomas, SIFA

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für Mensch

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Leichtentzündlich.

An der Haut: Reizt die Haut.

Am Auge: Verursacht schwere Augenreizungen / -schäden.

Beim Verschlucken: Keine Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Beim Einatmen: Keine Angaben im Sicherheitsdatenblatt

Gefahren für Umwelt

Wassergefährdungsklasse 1, schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:

- Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden).

- Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verwendungsanleitung:

- TOPACTIVE LA ist ein schwach alkalisches Reinigungsmittel zur Anwendung auf materialempfindlichen Oberflächen im TFCHygieneverfahren, das sich wie folgt auszeichnet:

- Intensive Einwirkung durch gut haftenden Reinigungsfilm.

- mechanische Reinigungsunterstützung durch Scherwirkung des langsam ablaufenden Films.

- sichtbare Benetzungskontrolle bei Filmauftrag.

- leichte Abspülbarkeit von Schmutz und Reinigungsfilm.

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G08

1 von 3

Seite:

Transport: Der Absender/Versender/Sender muss sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

Transportgefahrenklasse: 3

UN-Nummer: 1170

Lagerung:

- Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

- Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

- Behälter dicht verschlossen halten.

- In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Nahrungs- / Futtermitteln, Getränken und Oxidationsmitteln lagern.

Anwendung:

TOPACTIVE LA ist ein schwach alkalisches Reinigungsmittel zur Anwendung auf materialempfindlichen Oberflächen im TFC_ Hygieneverfahren, das sich wie folgt auszeichnet:

- Intensive Einwirkung durch gut haftenden Reinigungsfilm

- mechanische Reinigungsunterstützung durch Scherwirkung des langsam ablaufenden Films

- sichtbare Benetzungskontrolle bei Filmauftrag

- leichte Abspülbarkeit von Schmutz und Reinigungsfilm

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz: Vorbeugender Hautschutz.

Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Handschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Atemschutz: Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt. Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie oder gleichwertige auswählen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

- Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

- Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

- Rauchen verboten.

Beschränkungen für Beschäftigte

Umgang für Jugendliche erlaubt, wenn es zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist, die Jugendlichen mindestens 16 Jahre alt sind und durch einen Fachkundigen beaufsichtigt werden. Die Beschäftigungsbeschränkungen nach Gefahrstoffverordnung sind zu beachten

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff / Gemisch ausgehende Gefahren: Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: Brandgefahr. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Rückzündung auf große Entfernung möglich. Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln. Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx), und Metalloxide.

Hinweise für die Brandbekämpfung: Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G08

2 von 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Alle Zündquellen entfernen. Sicherstellen, dass nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird.

Umweltschutzmaßnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Alle Zündquellen entfernen, wenn  gefahrlos möglich. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Spuren mit Wasser wegspülen. Bei großen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

Wichtige Rufnummern

Feuerwehr: 112                                         Rettungsleitstelle: 112

Arzt: Rhein-Maas Klinikum, Würselen; Tel.: 02405 / 620

Ersthelfer: Siehe Aushang                           Notrufnummer: 02173 / 59917000

Verbandkasten und Augenspülflasche: Produktionsbüro, Werkstatt, Küche

Erste Hilfe

Bei Einatmen: Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Kleidungskontakt: Keine Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Bei Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen

Bei Augenkontakt: Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Beim Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen

Sachgerechte Entsorgung

Produkt: Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll  verhindert werden. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder   Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen  behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen: Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere  Behälter nicht wieder verwenden.

Datum:

01.07.2022

Nr.:

Frankenberg G08

3 von 3

Seite: